# ATIVIDADE PRÁTICA – PROJETO DE REDE

DISCIPLINA: REDES DE COMPUTADORES

Leandro de Meirelles

Projeto final de Redes de Computadores Apresentação de uma Infraestrutura de Redes para uma instituição de ensino.

FATEC  - Prof. Waldomiro May

Cruzeiro - SP

2024

# Sumário

Sumário	2

1. Esquema	3

1.1. Terreo	3

1.2. Pavimento 1	3

1.3. Pavimento 2	4

2. Tipologia	4

Configuração no Térreo:	4

Configuração no Primeiro Pavimento:	4

Configuração no Segundo Pavimento:	5

Organização e Segurança:	5

Interconexão:	5

3. Elementos	5

4. Servidores	5

5. Backup	6

6. Tipo de conexão com o provedor	6

7. Forma de compartilhamento da internet	6

8. Indicação de IP para as máquinas	6

9. Indicação dos sistemas operacionais para dispositivos e servidores	7

10. Plano de custos	8

10.1. Estrutura de rede:	8

10.2. Máquinas e dispositivos:	8

11. Referências e Ferramentas	9

# Esquema

## Terreo

Servidor: 1 Switch, 1 Máquina, 1 Servidor, 1 Mikrotik

Escritório: 5 Máquinas, 2 Impressoras

Almoxarifado: 2 Máquinas

Hall: 1 Máquina

Laboratorio:  1 Switch, 40 Máquinas

Circulação: 2 Access Point

## Pavimento 1

Sala de Aula: 1 Máquina

Sala de Estudos: 1 Máquina

Laboratorio:  1 Switch, 40 Máquinas

Sala Inovadora: 2 Televisões, 10 Notebooks, 2 Impressoras 3d

Circulação: 2 Access Point

## Pavimento 2

Sala de Aula 1: 1 Máquina

Sala de Aula 2: 1 Máquina

Sala de Aula 3: 1 Máquina

Sala de Aula 4: 1 Máquina

Sala de Aula 5: 1 Máquina

Reuniões e Videoconferência: 1 Máquina com Webcam, 1 Televisão

Circulação: 2 Access Point

# Tipologia

Vamos utilizar um switch central de 24 portas para conectar todos os dispositivos da rede. Serão criadas VLANs específicas para segmentação e organização lógica da rede.

## Configuração no Térreo:

O switch do térreo, com 24 portas, será dividido em duas partes devido à quantidade de dispositivos:

- 12 portas serão destinadas aos equipamentos do escritório e do almoxarifado.

- 12 portas serão usadas para conectar os switches dos outros pavimentos e os Access Points (APs).

No laboratório do térreo, será necessário instalar dois switches gerenciáveis de 48 portas para suportar a grande quantidade de máquinas.

## Configuração no Primeiro Pavimento:

Serão necessários dois switches gerenciáveis de 48 portas, com suporte a VLANs, para atender:

- 50 máquinas do laboratório.

- 1 Access Point.

- 2 impressoras 3D na sala inovadora.

## Configuração no Segundo Pavimento:

Será necessário um switch gerenciável de 48 portas, com suporte a VLANs, para atender:

- 6 máquinas.

- 1 Access Point.

## Organização e Segurança:

Serão criadas VLANs específicas para:

- Administrativo.

- Acadêmico.

- Alunos.

As salas de aula e laboratórios estarão na mesma rede física, mas logicamente separados por VLANs para maior segurança.

## Interconexão:

Os switches serão conectados entre os andares por meio de switches empilháveis, utilizando cabos de rede CAT6, garantindo alto desempenho e confiabilidade na comunicação.

# Elementos

- Servidor

- Computadores

- Notebooks

- Impressoras

- Impressoras 3D

- Switches

- Access Point

- Roteador

- Cabos de rede

- Conectores

- Eletrodutos

# Servidores

Modelo: Dell PowerEdge R 750.

Configurações:

Processador: Intel Xeon Gold 6330 2.0GHZ 28C/56T, 11.2 GT/s 3 UPI, 42M Cache, Turbo, (205 W) DDR4-2933

Armazenamento: 2x unidades de 480GB SSD Mix - SATA de 6Gbps, e 4x discos de 2TB - SATA 6 Gb/s.

Memoria RAM: 2 x 16GB RDIMM, 3200 MT/s, Dual Rank, For servers, BCC

Rede: Placa de rede Intel Ethernet 57416, 2P, 1Gb, Network Daughter Card

Fonte de Alimentação: Fontes Hot Plug redundantes  (1+1)  com 1400W de potência

Total do Servidor - R$74.999,00

Utilizaremos para o sistema armazenamento de dados o Microsoft SQL Server ( servidor de rede) . No total teremos dois servidores de rede, um interno que estará ligado ao ACADÊMICO, e também que permitirá acesso a rede interna da UNISAL, liberando acesso aos usuários, VPN, firewall, roteamento e balanceamento de carga e outro para serviços externos fornecidos para e-mails e possíveis armazenamento em nuvem. O Servidor DNS será o BIND( Berkeley Internet Name Domain) LINUX, assim como o DHCP, responsável pela atribuição automática de IPs. Teremos também 2 servidores de impressão, 1 ligado ao escritório, outro ligado às impressoras 3D.

# Backup

Recomendamos que os backups sejam realizados em fita DAT que possuem um valor acessível e quando bem armazenados tem longa durabilidade. Os backups serão feitos automaticamente todos os dias, sendo sobre escritos a cada semana, mantendo apenas o último backup feito neste período.

# Tipo de conexão com o provedor

O tipo de conexão com o provedor será através de fibra óptica de velocidade de 1000 Mbps. Para melhor aproveitamento da conexão utilizaremos cabo de conexão CAT6 ETHERNET pois este modelo é reconhecido por proporcionar elevadas taxas de transferência e baixa latência.

# Forma de compartilhamento da internet

Utilizaremos o modelo de compartilhamento NAT (Network Address Translation), O roteador com função de NAT seria responsável por receber a conexão de Internet do provedor e realizar a tradução de endereços IP para permitir que vários dispositivos compartilhem a mesma conexão. Ele também seria responsável pelo gerenciamento de segurança da rede, configurando firewalls, definindo regras de acesso e protegendo a rede interna contra ameaças externas.

# Indicação de IP para as máquinas

- Sub-rede Administrativa com 30 IPs: 192.168.1.0/27

  - IPs validos Administrativos 192.168.1.1 a 192.168.1.30

- Sub-rede Acadêmica com 24 IPs: 192.168.2.0/24

  - IPs validos Acadêmica 192.168.2.1 a 192.168.2.254

- Sub-rede de Alunos com 200 IPs: 192.168.3.0/24

  - IPs validos Alunos 192.168.3.1 a 192.168.3.62

# Indicação dos sistemas operacionais para dispositivos e servidores

Como indicação de sistema operacional propomos que para o servidor utilize-se Microsoft Windows Server ou o Ubuntu Server, visto que são sistemas operacionais voltados a servidores. Para os dispositivos deixamos como sugestão utilização do linux Mint que possui interface amigável, é gratuito e tem como base a distribuição Ubuntu ou o Windows 11 que é o sistema operacional mais conhecido, entretanto há o gasto com a compra da chave.

# Plano de custos

## Estrutura de rede:

| ITEM | NOME | DESCRIÇÃO | Qtd | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servidor | Dell Mod.Poweredge 750 | 1 | R$74,990.00 | R$74,990.00 |
| 2 | Cabos | Cabo De Rede Cat6 300 Metros Ethernet Lan Giga 10/1000 | 4 | R$925.65 | R$3,702.60 |
| 3 | RJ45 Macho | Conector Rj45 Cat6 Fortrek | 1 | R$40.90 | R$40.90 |
| 4 | MikroTik | Roteador Mikrotik Cloud Core R2 Ccr1036-12g-4s Branco 100v/240v | 1 | R$8,200.00 | R$8,200.00 |
| 5 | Patch Panel | Patch Panel Furukawa T568a/B Soho Plus, Cat.5e, 24 Portas - 35050438 | 4 | R$199.99 | R$799.96 |
| 6 | Fita Dat | Fita Dat Ibm Storage Lto Ultrium 8 30tb / 12tb | 1 | R$459.90 | R$459.90 |
| 7 | Patch Cord | Kit 50 Patch Cord Cat6 100% Cobre Furukawa Azul 1,5 Metros | 3 | R$1,450.00 | R$4,350.00 |
| 8 | RJ45 Femea | Kit 10 Pçs Conector Femea Keystone Rj45 Cat.6 Cert/ Flu | 13 | R$57.42 | R$746.46 |
| 9 | Condulete RJ45 | Kit Condulete 2 Saídas Com 2 Conector Rj45 Cat6 Alumínio | 40 | R$69.87 | R$2,794.80 |
| 10 | Condulete RJ45 | Condulete C Alumínio 3/4 Rj45 Cat6 - Tramontina | 50 | R$47.90 | R$2,395.00 |
| 11 | Eletroduto | Eletroduto Em Aço Carbono Com Diâmetro De 3/4 Comp. 3.000 Mm | 100 | R$12.99 | R$1,299.00 |
| 12 | Curva condulete | Conector Curvo Sem Rosca 3/4" 56129/002 Tramontina Eletrik | 50 | R$8.84 | R$442.00 |
| 13 | Condulete T 3/4" | Condulete Alumínio T 3/4" Bsp Cinza Com Tampa Com Vedação T15 Wetzel | 25 | R$13.29 | R$332.25 |
| 14 | Access Point | Ubiquiti Access Point U6 Lite | 6 | R$789.00 | R$4,734.00 |
| Total: |  |  |  |  | R$105,286.87 |

## Máquinas e dispositivos:

| ITEM | NOME | DESCRIÇÃO | Qtd | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Impressora 3D | Creality K1 MAX Impressora 3D, velocidade de impressão de 600 mm/s | 2 | R$6,899.00 | R$13,798.00 |
| 2 | Impressora | Impressora HP Laser 107a | 2 | R$1,034.10 | R$2,068.20 |
| 3 | Notebook | Notebook Dell Inspiron 15 11ª geração Intel® Core™ i3-1115G4 | 10 | R$2,797.00 | R$27,970.00 |
| 4 | Personal Computer | Lenovo ThinkCentre M70q Tiny | 96 | R$2,789.99 | R$267,839.04 |
| 5 | Televisão | Smart Tv Led Samsung 50" | 2 | R$2,159.90 | R$4,319.80 |
| 6 | Televisão | Smart TV 70” | 1 | R$4,369.05 | R$4,369.05 |
| 7 | Monitor | Lenovo ThinkVision T22i-10 21.5" | 96 | R$809.99 | R$77,759.04 |
| 8 | Periféricos | Kit Teclado e Mouse com fio Lenovo | 96 | R$134.99 | R$12,959.04 |
| Total: |  |  |  |  | R$411,082.17 |

# Referências e Ferramentas

Creality. Creality K1 MAX Impressora 3D com velocidade de impressão de 600 mm/s 300 ° C Bico de alta temperatura Extrusora de acionamento direto com nivelamento automático Eixo Z duplo. disponível em: acesso em:  link 25 nov. 2024.

Draw.io. Construção da representação do esquema. disponível em: acesso em:  link  25 nov. 2024.

Dell. Dell Mod. PowerEdge 750. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Dell. Notebook Inspiron 15. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Furukawa. Cabo Rede Cat6 305m CMX U/Utp Anti-Chamas. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Furukawa. Patch Panel Furukawa T568A/B Soho Plus, CAT.5E, 24 Portas - 35050438. disponível em: link  acesso em: 25 nov. 2024.

Furukawa. Kit 50 Patch Cord Cat6 100% Cobre Furukawa Azul 1,5 Metros. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Fortrek. Conector Rj45 Cat6 Macho Pacote C/ 100 Unidades. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

HP. Impressora HP Laser 107a. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

IBM. Fita Dat Ibm Storage Lto Ultrium 8 30tb / 12tb. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Keystone. Kit 10 Pçs Conector Fêmea Keystone Rj45 Cat6 Cert/ Flu. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Lenovo. ThinkCentre M775q. disponível em: link  acesso em: 25 nov. 2024.

Lenovo. Monitor ThinkVision T22i-10 21.5". disponível em: link  acesso em: 25 nov. 2024.

Lenovo. Kit Teclado e Mouse com fio Lenovo. disponível em: link   acesso em: 25 nov. 2024.

LG. Smart TV 70” 4K UHD LED LG 70UR8750 - Wi-Fi Bluetooth Alexa 3 HDMI IA. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

MikroTik. Roteador MikroTik Cloud Core r2 CCR1036-12G-4S branco 100V/240V. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Perfil Lider. Eletroduto em Aço Carbono com Diâmetro de 3/4 e Revestimento Pré Galvanizado 60010 PZ. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Samsung. Smart Tv Led Crystal UHD 50" Samsung LH50BEAHVGGXZD. disponível em: link acesso em: link  25 nov. 2024.

Tramontina. Kit Condulete 2 Saídas Com 2 Conector Rj45 Cat6 Alumínio. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Tramontina. Conector Curvo sem Rosca 3/4" 56129/002 TRAMONTINA ELETRIK. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Ubiquiti. Access Point U6 Lite. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Western Digital. Disco rígido interno de vigilância WD Purple 2TB. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.

Wetzel. Condulete Alumínio T 3/4" BSP Cinza Com Tampa Com Vedação T15 Wetzel. disponível em: link acesso em: 25 nov. 2024.